User:

explique moi le fonctionnement de l’algorithme de Kalman quand il est utiliser dans la gestion de charge d’une batterie la librairie est celle-ci : https://github.com/Fo170/BatteryKalman

Kimi:

Voici une explication détaillée du fonctionnement de BatteryKalman v1.5, basée sur l’analyse du code source de ton dépôt. Le widget ci-dessus résume visuellement l’architecture ; voici le détail du raisonnement.

1. Pourquoi un filtre de Kalman sur une batterie ?

Une batterie pose deux problèmes fondamentaux : - Le SoC (État de Charge) ne se mesure pas directement — on mesure tension et courant, mais la tension dépend aussi de la température, du vieillissement et de la résistance interne. - La capacité réelle s’érode avec le temps (vieillissement). Une capacité de 100 Ah neuve peut n’en faire plus que 80 Ah après 500 cycles.

Le filtre de Kalman résout cela en estimant simultanément : 1. La capacité actuelle Ĉ (en Ah) 2. Le taux de vieillissement dĈ/dcycle (en Ah perdu par cycle)

2. Le vecteur d’état 2D

Ton EKF maintient un vecteur d’état à 2 dimensions :

x = [ Ĉ , dĈ/dcycle ]ᵀ

Et une matrice de covariance P[2][2] qui quantifie l’incertitude sur chaque paramètre. Au démarrage : - P[0][0] = 500 (très incertain sur la capacité) - P[1][1] = 0.000001 (incertitude initiale sur le vieillissement)

3. Le cycle prédiction / correction

Étape 1 — Prédiction (predictKalman)

Entre deux mesures, l’incertitude grandit naturellement. Le filtre ajoute le bruit de process Q à la covariance :

P = P + Q

Où : - Q_C = 0.000002 × delta_cycles (l’incertitude sur la capacité croît avec les cycles) - Q_aging = 0.000002 (incertitude constante sur le taux de vieillissement)

💡 La capacité elle-même ne change pas entre deux mesures rapprochées, mais on devient moins sûr de notre estimation.

Étape 2 — Correction (applyKalmanUpdate2D)

Quand un segment de charge/décharge se termine (point de référence fiable), on calcule une mesure brute de capacité :

C_mesuré = ΔAh / (ΔSoC / 100)

Puis on corrige l’estimation :

innovation = C_mesuré − Ĉ
S = P[0][0] + R              (variance de l'innovation)
K = P[0][0] / S              (gain de Kalman)
Ĉ = Ĉ + K × innovation       (mise à jour capacité)
P = (1 − K) × P              (réduction de l'incertitude)

4. Estimation en ligne du bruit de mesure R

Une particularité de ta librairie : R (bruit de mesure) n’est pas figé. Il est estimé en temps réel depuis l’historique des innovations :

R_estimé = moyenne(innovation²) − P[0][0]
R = lissage_exponentiel(R_estimé, α=0.1)

Avec bornage : R_MIN = 0.5 et R_MAX = 100. Cela permet à l’algorithme de s’adapter automatiquement à des conditions bruyantes ou calmes.

5. Détection d’outliers et remplacement batterie

Avant chaque correction, un test 3-sigma est appliqué :

si |innovation| > 3 × √S → outlier détecté

- 1 outlier : on double P[0][0] pour devenir plus prudent

- 3 outliers consécutifs + écart > 30% de Ĉ → détection de remplacement de batterie. Le filtre se réinitialise avec la nouvelle capacité mesurée.

6. Fusion du SoC (tension vs coulombs)

Le Kalman estime la capacité, mais le SoC affiché est obtenu par fusion de deux sources :

| État de charge | Poids coulomb (α) | Poids tension (1−α) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| FLOAT | 0% | 100% | Tension = référence absolue (batterie pleine) |
| REST_LONG | 2% | 98% | Repos > 2h, OCV très fiable |
| REST | 10% | 90% | Repos court, OCV fiable |
| ABSORPTION | 70% | 30% | Tension fausse par surcharge, coulombs plus fiables |
| BULK / DISCHARGE | 95-97% | 3-5% | En mouvement, le coulomb-counting domine |

SoC_fusé = α × SoC_coulomb + (1 − α) × SoC_tension

7. Les phases d’apprentissage

L’algorithme progresse par phases, mais v1.5 privilégie une confiance continue [0, 1] plutôt que des seuils discrets :

| Phase | Confiance | Précision SoC | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Bootstrap | < 0.3 | ±15-20% | Capacité inconnue, SoC basé sur OCV brut |
| Convergence | 0.3-0.6 | ±10-15% | Premières mesures de segments |
| Raffinement | 0.6-0.8 | ±5-8% | Capacité se précise |
| Suivi | > 0.8 | ±3-5% | Précision max, suivi de la dérive |

La confiance dépend de : - n_updates (nombre de corrections effectuées) - P[0][0] (variance sur la capacité)

8. Récapitulatif du flux complet

┌─────────────────┐
│  Mesures V, I   │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  OCV → SoC_tension│  (via BatteryModels)
│  ∫I·dt → SoC_coulomb│
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Fusion SoC     │  (pondération selon état MPPT)
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Segments       │  (dAh / dSoC → C_mesuré)
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  EKF 2D         │  (prédiction + correction)
│  Ĉ, dĈ/dcycle   │
└────────┬────────┘
         ▼
┌─────────────────┐
│  Capacité       │  → utilisée pour normaliser
│  actualisée     │     le SoC coulomb
└─────────────────┘

Si tu veux, je peux aussi générer un diagramme de séquence montrant exactement quelles méthodes sont appelées (update(), predictKalman(), applyKalmanUpdate2D(), fuseSoC()) et dans quel ordre, ou approfondir un point précis (par exemple le calcul du Jacobien 2×2 ou la persistance EEPROM).

User:

actuellement j’ai “convergence rapide” P = 4.0 n = 1

Kimi:

Voici l’analyse de ton état actuel et la projection de la convergence. J’ai aussi généré un graphique théorique de l’évolution attendue :

Graphique de convergence Kalman

Résumé de ta situation (P = 4.0, n = 1)

| Métrique | Valeur | Signification |
| --- | --- | --- |
| P[0][0] | 4.0 Ah² | Variance sur la capacité. C’est normal : la première init met P = R_INIT (4.0). Ce n’est pas encore la variance convergée. |
| σ = √P | ±2.0 Ah | Incertitude actuelle sur Ĉ. Si ta batterie fait ~100 Ah, c’est ±2%. |
| Confiance | ~55% | (0.1 + 0.992) × 0.5. Tu es juste sous le seuil “Raffinement” (60%). |
| Phase | Convergence rapide | Attendu. Tu viens de faire ta première mesure de segment valide. |

Ce qui va se passer ensuite

- n = 2-3 : P devrait descendre vers 1.5–2.0 (la correction réduit la variance). Confiance → ~65%. Passage en phase Raffinement.

- n = 5-8 : P ~ 0.3–0.8. Confiance → ~80%. Passage en Suivi.

- n > 10 : P se fige vers P_MIN_C = 0.1. Confiance → ~95-100%. Le filtre est alors en mode “tracking” du vieillissement.

Comment accélérer ?

Le Kalman ne progresse que quand un segment se ferme. Les meilleurs déclencheurs : - 🟢 Atteindre FLOAT (charge complète) → segment à 95% de confiance - 🔵 REST_LONG > 2h → segment à 70-85% de confiance

Assure-toi que tes cycles couvrent au moins 0.20 Ah et un ΔSoC de 3% minimum (5-8% en phase avancée), sinon le segment est rejeté et n n’augmente pas.

Si tu veux, je peux aussi analyser les valeurs de R_estimated et C_hat actuelles pour vérifier que la première mesure de capacité est cohérente avec ta batterie nominale.

User:

quand ont est en bootstrap c’est quoi du coup ? j’ai eu ça un long moment

Kimi:

En résumé : le Bootstrap n’est pas une phase d’apprentissage — c’est une phase d’attente. Tu y es resté longtemps parce que le filtre Kalman n’avait pas encore reçu sa première mesure de capacité valide.

Pourquoi tu es resté bloqué longtemps

Le Kalman ne s’initialise que quand un segment se ferme avec ces conditions :

| Condition | Valeur min. en Bootstrap | Ton problème probable |
| --- | --- | --- |
| ΔAh (énergie déplacée) | ≥ 0.20 Ah | Segments trop courts |
| ΔSoC (variation d’état de charge) | ≥ 3% | Cycles peu profonds |
| Événement de fermeture | FLOAT ou REST_LONG > 2h | Pas de charge complète, pas de repos long |

Si ta batterie est constamment en charge/décharge partielle (ex: panneau solaire, consommation intermittente) sans jamais atteindre FLOAT ni rester au repos 2h, le code ne ferme jamais de segment valide → applyKalmanUpdate2D() n’est jamais appelée → kalman->initialized reste false → tu restes en Bootstrap indéfiniment.

Ce que fait concrètement le code en Bootstrap

if (!kalman->initialized) {
    // SoC basé UNIQUEMENT sur OCV brut
    data->SoC_fused = data->SoC_voltage_raw;
    // Capacité = nominale du modèle (pas encore estimée)
    C_ref = model->getNominalCapacity();
    // Pas de mise à jour Kalman
    return;
}

Comment en sortir

- Forcer une charge complète jusqu’à FLOAT (meilleur déclencheur, confiance 95%)

- Laisser reposer > 2h après une décharge de plus de 3% SoC et 0.20 Ah

- Vérifier model->isAutoDetect() — si ça retourne false, updateSegmentAndKalman() n’est jamais appelée

Le widget ci-dessus a un simulateur interactif où tu peux tester tes conditions exactes pour voir pourquoi le segment était rejeté.

User:

- courant.xlsx

- tension.xlsx

voila les évolutions de la batterie, mais apparemment les bonnes conditions sont apparues que depuis une semaine je dirais…

Kimi: